Ausschreibungstext

Zur Ausschreibung kommt ein modular konzipiertes und multifunktionelles Stellwandsystem. Es besteht aus extrem leichten Wandpaneelen, die mit Systemsäulen aus Aluminiumprofilen variabel miteinander verbunden werden. So entsteht ein System, das für folgende Einsatzbereiche geeignet sein muss:

- Museen, Galerien und Ausstellungen

- Messen und Präsentationen

- Officebereich, z.B. als Infowand, als bewegliche und neu zu arrangierende Abtrennung

von Arbeitsplätzen etc.

- Arbeitswand in Schulungs- und Ausbildungseinrichtungen

sowie in Seminar- und Konferenzräumen

- Gesundheitswesen

- Shopeinrichtungen

Das Wandsystem sollte sich durch extrem einfache Montage auszeichnen. Eine Person sollte komplexe Wandabwicklungen auf- und abbauen können. Die benötigte Werkzeuge und eine ausführliche Montageanleitung müssen mitgeliefert werden. Winkelvariable (0 – 360°) Paneelverbindungen sollten dabei unendlich viele Aufstellungsvarianten und eine schnelle Veränderung der Wandabwicklung ermöglichen.

Als Paneeloberflächen müssen folgende Varianten zur Verfügung stehen:

- Akustische wirksame Stoffbespannungen (auch in B1), pinbar

- HPL (Hochdruckschichtstoffplatte)  mit Melaminharzbeschichtung

- beschreibbare Schichtstoffoberflächen

- Schwer entflammbare (B1) HPL-Ausführungen

- Akustik Paneel SONOPERF, mikroperforiertes, pulverbeschichtetes Stahlblech (Lochbild <0,3mm) mit akustisch wirksamer Vliesfüllung

- Whiteboard-Oberflächen, beschreibbar und magnetisch

- Glas

- Blechoberfläche, beschichtet nach RAL

Eine Kombination von Wechselseitigen Oberflächen muss möglich sein.

Als Zubehör müssen zur Verfügung stehen:

- Bodenausleger und runde Fußplatten zur Stabilisierung

- Integrierte Beleuchtungen

- Bilderleistensysteme

- Bilderabhängungssystem

- Transportwagen

Die Systemabmessungen müssen betragen:

maximale Paneelhöhe		2.200 mm

maximale Paneelbreite		je nach Oberfläche bis maximal 1.700 mm

Bodenluft mit Rollen ca.	     	85 mm

Bodenluft mit Stellfüßen ca.	85 mm

Paneelstärke ca.				40 mm

Stärke Systemsäule ca.	     	40 mm

Alle Zwischenmaße in Höhe und Breite sollen durch das angebotene System darstellbar sein.

Der Ausschreibung liegt als Leitfabrikat zugrunde:

Lehnertwand 2040 oder gleichwertig    		Bezugsadresse: Lehnert GmbH, Ruhberg 11, 35463 Fernwald

Tel.: 06404-9161-0  oder e-mail: lehnert-gmbh.de

| Pos | - Menge | ME | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Wandoberfläche beidseitig mit 3mm HPL beschichtet (Hochdruckschichtstoffplatte, melaminharzbeschichtet) Wandfüllung aus EPS-Hartschaumplatten Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Oberflächenfarbe nach Thermopal-Farbfächer |  |  |
| 02 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Wandoberfläche beidseitig Stoff pinbar, Paneelaufbau mit EPS-Hartschaumfüllung, Sperrholzplatte als Trägermaterial und einer Zwischenlage aus 3mm Schaumstoff-Stoffunterlage Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Stofffarbe nach Farbkarte Camira Qualität Lucia |  |  |
| 03 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Wandoberfläche transparent mit flächenbündig eingeklebtem ESG (Einscheibensicherheitsglas) 2 x 4 mm. Das Glas wird im Randbereich rückseitig mit Glaslack coloriert. Rahmenfarbe in RAL …. Glaslackierung umlaufend in RAL …. |  |  |
| 04 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Wandoberfläche beidseitig mit 2mm HPL beschichtet (Hochdruckschichtstoffplatten) Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) Wandfüllung aus EPS-Hartschaumplatten Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Oberflächenfarbe nach Thermopal-Farbfächer |  |  |
| 05 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Wandoberfläche beidseitig mit 3 mm HDF-beschreibbar beschichtet, mit Melaminharzoberfläche. Das Paneel kann wie ein Whiteboard benutzt werden. Wandfüllung aus EPS-Hartschaumplatten Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Oberflächenfarbe nach Thermopal-Farbfächer |  |  |
| 06 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Wandoberfläche beidseitig mit 1 mm Homapal beschichtet. Oberfläche magnetisch und beschreibbar. Das Paneel kann wie ein Whiteboard benutzt werden und mit Magneten können Papiere, Pläne, Zeichnungen an den Paneelen befestigt werden. Wandfüllung aus EPS-Hartschaumplatten Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Oberflächenfarbe weiß |  |  |
| 07 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Akustik – Wandpaneel Ausführung mit umlaufendem Aluminiumrahmen Paneelfüllung aus Polyester-Akustikvlies Oberfläche Sonoperf-mikroperforiertes Spezialblech Lochgröße <0,3 mm, Absorptionsgrad Blech Alpha-w > 0,95 pulverbeschichtet, Farbgestaltung (auch Wechselseitig) nach RAL-Karte Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 08 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Mit wechselseitigen Oberflächen: Oberfläche Seite 1 ………… Oberfläche Seite 2 ………… Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Oberflächenfarbe Seite 1 ………… Oberflächenfarbe Seite 2 ………… |  |  |
| 09 |  | Stck | Paneele für Stellwandsystem Lehnertwand 2040 Wandpaneele mit umlaufendem integriertem Aluminiumprofil, Paneel-Breite x.xxx mm, Paneel- Höhe x.xxx mm, Fußluft 85 mm, Gesamthöhe x.xxx mm, Wandstärke 40 mm Mit Teilverglasung 2 x 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) ab Brüstungshöhe x.xxx mm darunter Oberfläche ………… Rahmenfarbe pulverbeschichtet in RAL …. Oberflächenfarbe ………… |  |  |
| 10 |  | Stck | Zulage für integrierten Kabelkanal Für Durchführung von Kabeln für eine integrierte Paneelbeleuchtung |  |  |
| 11 |  | Stck | Systemsäule als Endsäule, mit Laufrolle als Abschluss einer Stellwandabwicklung mit starrer Paneelverbindung und Laufrolle mit Arretierung Material Aluminium / Zinkdruckguss Säulenhöhe (Paneel + 85mm) x.xxx mm Säulen pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 12 |  | Stck | Systemsäule als Endsäule, mit justierbarem Stellfuß als Abschluss einer Stellwandabwicklung mit starrer Paneelverbindung Material Aluminium / Zinkdruckguss Säulenhöhe (Paneel + 85 mm) x.xxx mm Säulen pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 13 |  | Stck | Systemsäule als Mittelsäule, mit Laufrolle als Verbindungssäule zwischen 2 Paneelen Mit flexibler 360°-Paneelverbindung und Laufrolle mit Arretierung Material Aluminium / Zinkdruckguss Säulenhöhe (Paneel + 85mm) x.xxx mm Säulen pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 14 |  | Stck | Systemsäule als Mittelsäule, mit justierbarem Stellfuß als Verbindungssäule zwischen 2 Paneelen Mit flexibler 360°-Paneelverbindung Material Aluminium / Zinkdruckguss Säulenhöhe (Paneel + 85mm) x.xxx mm Säulen pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 15 |  | Stck | Bodenplatte rund als Stabilisator Montage unter Systemsäule für die Aufstellung eines freistehenden Paneels oder als Stabilisierung am Ende und ggf. im Verlauf einer Paneelabwicklung ohne Abwinkelung Material Edelstahl, höhenverstellbar, Ø 410mm Farbe Edelstahl |  |  |
| 16 |  | Stck | Ausleger als Stabilisator, fahrbar Montage unter Systemsäule für die Aufstellung eines freistehenden Paneels oder als Stabilisierung am Ende und ggf. im Verlauf einer Paneelabwicklung ohne Abwinkelung Ausführung aus Aluminium, Länge ca. 700mm mit 2 St. feststellbaren Rollen Farbe pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 17 |  | Stck | Alu-Winkel-Profil Zur Befestigung der Stellwand an bauseitigen Wänden Länge x.xxx mm Farbe pulverbeschichtet in RAL …. |  |  |
| 18 |  | Stck | Stabilisierungsblech 60° Zum Fixieren eines 60°-Winkels zwischen 2 Paneelen Material Alu eloxiert |  |  |
| 19 |  | Stck | Stabilisierungsblech 90° Zum Fixieren eines 90°-Winkels zwischen 2 Paneelen Material Alu eloxiert |  |  |
| 20 |  | Stck | Stabilisierungsblech 180° Zum Fixieren einer geraden Aufstellung zwischen 2 Paneelen Material Alu eloxiert |  |  |
| 21 |  | Stck | Stabilisierungsblech 135° Zum Fixieren eines 135°-Winkels zwischen 2 Paneelen Material Alu eloxiert |  |  |
| 22 |  | Stck | Stellwandleuchte Klemmversion zur Beleuchtung von Exponaten Hochvolt, kein Trafo erforderlich, ohne Kabelkanal im Paneel Kabelführung sichtbar Farbe weiß oder silber |  |  |
| 23 |  | Stck | Stellwandleuchte 2040 einseitig zur Beleuchtung von Exponaten komplett mit Trafo und unsichtbarer Verkabelung im Paneel |  |  |
| 24 |  | Stck | Stellwandleuchte 2040 zweiseitig zur Beleuchtung von Exponaten komplett mit Trafo und unsichtbarer Verkabelung im Paneel |  |  |
| 25 |  | Stck | Netzanschlusskabel mit Verteiler Länge 2m, zum Anschluss an das Stromnetz |  |  |
| 26 |  | Stck | Bilderschiene variabel einseitig wird mit 2 Stellwandhaken auf dem Paneel abgehängt und ermöglicht das Befestigen von Bildern, Präsentationen Material Aluminium, komplett mit Stellwandhaken und Endkappen Länge (Paneel – 50mm) x.xxx mm Farbe in RAL …. |  |  |
| 27 |  | Stck | Bilderschiene fix wird direkt auf das Paneel aufgeschraubt ermöglicht das Befestigen von Bildern, Präsentationen Material Aluminium, komplett mit Befestigungsmaterial und Endkappen Länge (Paneel – 50mm) x.xxx mm Farbe in RAL …. |  |  |
| 28 |  | Stck | Bilderschiene variabel beidseitig wird mit 2 Stellwandhaken auf dem Paneel abgehängt und ermöglicht das Befestigen von Bildern, Präsentationen Material Aluminium, komplett mit Stellwandhaken und Endkappen Länge (Paneel – 50mm) x.xxx mm Farbe in RAL …. |  |  |
| 29 |  | Stck | Zubehör für Bilderschiene: Einklips-Gleithaken zum Befestigen von Nylon- oder Stahlseilen Farbe weiß |  |  |
| 30 |  | Stck | Zubehör für Bilderschiene: Stahldrahtseil mit Schraubgleiter zum direkten Einschieben in den Laufkanal die Bilderschiene Länge x.xxx mm |  |  |
| 31 |  | Stck | Zubehör für Bilderschiene: Stahldrahtseil mit Schlaufe zum Einhängen in Stellwand- oder Gleithaken etc. Länge x.xxx mm |  |  |
| 32 |  | Stck | Transport-Wagen Zum einfachen Handling und Transport von Stellwand-Paneelen. Wird individuell den benötigten Paneelgrößen und Mengen angepasst Farbe RAL 9010 |  |  |
| Summe |  |  |  |  |  |
| zzgl. 19% Mwst |  |  |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |  |  |