Systembeschreibung Lehnertwand 2040

Wandkonstruktion

Die Lehnertwand 2040 ist ein modular konzipiertes und multifunktionelles Stellwandsystem. Es besteht aus extrem leichten Wandpaneelen mit umlaufenden Aluminiumprofilen, die mit Systemsäulen aus Aluminiumprofilen variabel miteinander verbunden werden. So entsteht ein System, das für folgende Einsatzbereiche geeignet ist:

- Museen, Galerien und Ausstellungen

- Messen und Präsentationen

- Officebereich, z.B. als Infowand, als bewegliche und neu zu arrangierende Abtrennung

von Arbeitsplätzen etc.

- Arbeitswand in Schulungs- und Ausbildungseinrichtungen

sowie in Seminar- und Konferenzräumen

- Gesundheitswesen

- Shopeinrichtungen

Das Wandsystem zeichnet sich durch extrem einfache Montage aus. Eine Person kann komplexe Wandabwicklungen auf- und abbauen. Die benötigte Werkzeuge und eine ausführliche Montageanleitung werden mitgeliefert. Die Winkelvariable (0 – 360°) Paneelverbindungen bieten dabei unendlich viele Aufstellungsvarianten und eine schnelle Veränderung der Wandabwicklung.

Als Paneeloberflächen stehen folgende Varianten zur Verfügung:

- Stoffbespannungen (auch in B1), pinbar

- HPL mit Melaminharzbeschichtung, auch B1

- beschreibbare Schichtstoffoberflächen

- Akustik Paneel SONOPERF, mikroperforiertes, pulverbeschichtetes Stahlblech (Lochbild < 0,3 mm) mit akustisch wirksamer Vliesfüllung

- Whiteboard-Oberflächen, beschreibbar und magnetisch

- Glas

- Blechoberfläche, beschichtet nach RAL

Eine Kombination von Wechselseitigen Oberflächen ist möglich.

Zubehör:

- Bodenausleger und runde Fußplatten zur Stabilisierung

- Integrierte Beleuchtungen

- Bilderleistensysteme

- Bilderabhängungssysteme

- Transportwagen

Systemabmessungen

maximale Paneelhöhe			2.200 mm

maximale Paneelbreite			je nach Oberfläche bis maximal 1.700 mm

Bodenluft mit Rollen ca.	     	85 mm

Bodenluft mit Stellfüßen ca.	85 mm

Paneelstärke ca.					40 mm

Stärke Systemsäule ca.	     		40 mm

Alle Zwischenmaße in Höhe und Breite sind durch das System darstellbar.

- Grundrisse

Die System- Stellwände sind winkelvariabel, mobil, addierbar und reduzierbar. Es steht ein Winkelbereich von beinahe 360° für die Ausrichtung der Wandflächen zur Verfügung.

Variabilität, Erweiterbarkeit und Systemtechnik eröffnen eine Vielzahl praktischer Aufbauvarianten: Altarformate, Mäander, gebogene Wandverläufe, Zweier-, Dreier- und Vielfach-Formate, ZickZack-Form, Kombinationen freistehender Varianten u.v.m. Gerade, auf 180 ° verlaufende Wände, werden mit Einbuchtungen gezielt ausgesteift.

Sowohl Höhen wie auch Breiten der Wandelemente sind variierbar. Standards wie 960 mm lichte Breite (plus Rahmenprofil 40 mm) oder 1200 mm lichte Breite für A0 Formate sind im Programm.

- Handling

Beim täglichen Gebrauch tritt ein Aspekt der konsequent durchdachten Systematik von dem System in den Vordergrund: einfaches und schnelles Handling ohne Werkzeug und ohne Fachkräfte.

In kurzer Zeit ist die Stellwand vor Ort und perfekt positioniert. Wird die Stellwand nicht gebraucht, lässt sie sich vollständig zusammenfalten und Platz sparend abstellen. Der Platzbedarf in gefaltetem Zustand ist minimal.

Die Fußrollen machen die Stellwände mobil und im eingerasteten Zustand sehr standfest und ortstreu. Boden-Unebenheiten können über das Gewinde der Fußrollen

Technische Daten:

| Ausführung | - Multifunktionelles Stellwandsystem - Paneele aus umlaufenden Aluminiumprofilen - Hohlraumfüllung aus Polystyrol oder akustisch wirksamen Füllungen - eingeklebte Paneeloberflächen - Systemsäulen aus Aluminiumprofilen - winkelvariable Paneelverbinder aus Zinkdruckguss - Direktverbindung |
| --- | --- |
| Abmessungen | - Stärke 40 mm - Höhe bis 2.285 mm - Wandlänge unbegrenzt - Paneelbreite bis ca. 1.800 mm - Bodenluft 85 mm - Gewicht je nach Ausführung ab ca. 5 kg/m² |
| Oberflächen | - beidseitig HPL (Hochdruckschichtstoffplatten) - kratzfest, stoßfest - Stoffoberfläche pinnbar - Sicherheitsglas als Doppelverglasung - Akustikpaneel Sonoperf |
| Farbgestaltung | - Systemsäulen und Aluminiumteile pulverbeschichtet nach RAL - Paneeloberflächen nach Herstellerfarbkarte - Uni oder Dekor |
| Aufstellungsvarianten | - 360°-winkelvariable Aufstellung mit Systemsäulen - Starre Paneelverbindung - Boden: Arretierbare Fußrollen oder Stellfüsse |
| Zubehör | - rollbare Bodenausleger oder runde Fußplatten - integrierte Beleuchtung - integrierter Kabelkanal - Bilderhaken- und Bilderabhängesystem - Wandbefestigung - Transportwagen |